建设项目环境影响报告表

- （试  行）

项目名称：常州市创发酒店用品厂年产10万套

塑料制品生产项目

建设单位（盖章）： 常州市创发酒店用品厂

编制日期：2017年9月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 常州市创发酒店用品厂年产10万套塑料制品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州市创发酒店用品厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢晓华 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 谢晓华 |  |  |
| 通讯地址 | 常州市武进区礼嘉镇礼嘉村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13801506386 |  |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 | 213100 |  |
| 建设地点 | 常州市武进区礼嘉镇礼洛路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 常州市武进区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 武发改复[2017]15号 |  |  |  |
| 建设性质 | 搬迁扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2927日用塑料制品 制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000（租用） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 50 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 |  | 环保投资（万元） |  | 18.5 |  |  | 占总投资比例 |  |  | 18.5% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投 产日期 |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见下表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 186; 燃油（吨/年）; —. 电（万度/年）; 15; 燃气（标立方米/年）; —. 燃煤（吨/年）; —; 其它; —. 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向 本项目注塑机冷却水及塑料冷却水通过循环系统进行冷却，再循环回用，不外排。本项目生活污水的产生量为144m3/a，依托礼嘉天源包装厂污水总排口接入礼洛公路上的市政污水管网排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 常州市创发酒店用品厂成立于2005年6月，主要经营为自粘保鲜膜、塑料制品（除医用）制造，公司原位于武进区礼嘉镇建东村，由于原项目地无法满足生产要求，现由于企业技术改进顺应发展要求，本项目搬迁后将扩大产量，常州市创发酒店用品厂租用常州市武进礼嘉天源包装有限公司单层闲置的2000m2标准厂房进行生产。 表1-1 建设项目产品方案 序号; 产品; 设计能力; 年生产时数. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 塑料制品; 1万套/年; 10万套/年; +9万套/年; 3600h. 表1-2 原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 年耗量（吨）; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 聚丙烯塑料粒子; 150; 1500; +1350; 25kg/袋. 2; 液压油; 0.1; 1.25; +1.15; 170kg/桶. 主要原料理化性质： 聚丙烯塑料粒子：本品为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万。 表1-3 生产设备一览表 序号; 设备; 数量; 备注. 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 1; 注塑机; 2台（淘汰）; 20台; +20; /. 2; 空压机; 1台; 1台; +0; /. 3; 冷却塔; 0台; 1台; +1; /. 4; 粉碎机; 0台; 1台; +1; /. 5; 干燥机; 0台; 1台; +1; /. 6; 活性炭吸附装置; 0; 2套; +2; /. 因技术的更新改进、设备的升级改造，将原有的2台注塑机淘汰，外售处置，重新购置20台注塑机。 表1-4 本项目主体工程一览表 序号; 主要建、构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 高度（m）; 建筑层数; 备注. 1; 生产车间; 2000; 2000; 8; 1F; 钢筋混凝土. 总计; 2000; 2000; /; /; /. 2、公用及辅助工程 表1-5 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 搬迁前; 搬迁后. 贮运工程; 生产车间; 原料堆场; 300m2; 位于生产车间东侧. 成品堆场; 400m2; 位于生产车间东侧. 公用工程; 给水; 12吨/年; 186吨/年; 由市政给水管网统一供给. 排水; 0吨/年; 144吨/年; 本项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水接入市政污水管网. 供电; 1万度/年; 15万度/年; 市政电网提供. 环保工程; 一般固废堆场; 8m2; 位于生产车间东北侧. 危险固废仓库; 5m2; 位于生产车间东北侧. 噪声治理; 厂房隔声; 厂界噪声达标. 废气处理; 活性炭吸附装置; 处理注塑成型废气. 3、生产方式及时间 本项目共有员工10人，全年生产300天，一班制生产，每班12小时，厂内不设食堂、浴室和宿舍等生活设施。 4、厂区周围概况及平面布置 （1）厂区周围概况 常州市创发酒店用品厂位于常州市武进区礼嘉镇礼洛路9号，租用常州市武进区礼嘉天源包装厂已建成的闲置车间进行生产，本项目南侧为礼嘉镇第二液化气供应站、西侧为礼嘉益远电子元件厂，北侧为顺达精密钢管有限公司，东侧为绿化农田区；项目最近敏感点为东侧的田里黄塘，厂界距田里黄塘的最近距离为132米。 常州市创发酒店用品厂入口位于地块南侧礼洛公路，入口西侧为门卫，厂区设有生产车间、办公区，常州市创发酒店用品厂位于厂区北侧，东侧为办公区。建设项目周边概况见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 常州市创发酒店用品厂位于常州市武进区礼嘉镇礼洛路9号，是一家塑料制品的生产厂家，由于历史原因企业未进行环评报告的编制，2016年7月企业编制了《纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告》。为了适应企业发展要求，常州市创发酒店用品厂租用常州市武进礼嘉天源包装有限公司单层闲置的2000m2标准厂房进行生产。 为进一步完善企业环保手续，现利用本次搬迁扩建项目环评对企业搬迁扩建后全厂的实际生产工艺及其污染物产生情况进行全面的分析，对企业技改后可能造成的污染和环境问题进行预测和评价，并提出合理化环保建议。 - 与本期项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、原有项目生产及污染物产生排放情况 根据企业搬迁扩建前的实际生产运行情况，将原有项目的生产设备、生产工艺、污染物产生及排放情况列入表1-6。由于历史原因，未进行环评报告的编制与审批。 表1-6 原有项目生产设备、工艺、污染物产生及排放情况概况 类别; 设备情况; 生产工艺; 污染物产生及排放情况. 搬迁扩建前; 注塑机2台、空压机1台; 年产塑料制品1万套， 生产工艺为：; 废水：无工业废水，少量生活污水经化粪池处理后浇灌农田； 废气：注塑废气无组织排放； 噪声：设备噪声经采取减震降噪措施后可以达到《工业企业厂界噪声标准》2类标准排放； 固废：废包装袋、塑料边角料、不合格品外售综合处置，生活垃圾环卫部门收集处理零排放。. 2、原有项目生产工艺 图1-1 原有项目生产工艺 工艺流程及产污环节说明： 拆包投料：人工将外购的聚丙烯塑料粒子拆包后投至注塑机加料斗中，该工序有聚丙烯塑料粒子拆包过程产生的废包装袋（S1）。 注塑成型、冷却：投料后的聚丙烯塑料粒子经自动吸料机进入封闭的注塑机内，一般塑料粒子电加热至250℃左右即呈熔融状态，然后在设备内熔融状态的塑料完全进入模具的封闭的模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用夹套冷却水冷却，使冷却温度降至70-120℃，塑料定型完成后，打开模具取出产品。该工序产生有机废气（G1），以非甲烷总烃计。注塑机注塑过程需要添加少量液压油，液压油由插在注塑机上的油管打入。 修边：间接冷却后，对注塑好的塑料件进行人工修边，去除工件上的毛刺等，该过程有塑料边角料（S2）产生。 检验：人工检验注塑尺寸、外观是否符合要求，该过程有不合格品（S3）产生。 成品：检验合格的产品即为成品。 - 原有项目生产设备 表1-7 主要设备情况表 设备名称; 规格型号; 数量（台）. 注塑机; 30T; 2. 空压机; /; 1. - 污染物产生情况 - 废水 原有项目冷却水循环使用，只添加不排放，年使用量为2m³；只产生生活污水，项目不设宿舍和食堂，职工1人，按人均生活用水定额50L/(人•天)计，年工作时间为200天，生活用水量约10m³/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约8m³/a，经化粪池处理后浇灌农田。 表1-8 原有项目废水产生与排放情况一览表 废水来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 排放量t/a. 生活污水; 8; CODcr*; 400; 0.0032; 浇灌 农田; 0.0032. SS; 300; 0.0024; 0.0024. NH3-N*; 25; 0.0002; 0.0002. TP*; 5; 0.00004; 0.00004. - 废气 原有项目注塑成型时的工作温度在250℃左右，聚丙烯塑料粒子热分解温度大于300℃，经核实本项目聚丙烯塑料粒子在注塑机内的加热温度为250℃，未达到聚丙烯塑料粒子的热分解温度，经查阅相关资料，聚丙烯塑料粒子在加热过程中未达到热分解温度时释放的废气以非甲烷总烃计，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），按1t原料产生350g非甲烷总烃气体，本项目聚丙烯塑料粒子用量为150t/a，则产生非甲烷总烃的量为0.053t/a，通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。 - 噪声 原有项目主要噪声设备为注塑机、空压机，设备在采取必要降噪措施后，噪声经过空间距离衰减后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放，对周围声环境影响较弱，在可控制范围内，距离项目生产车间附近的居民均超过100米，不会出现噪声扰民现象。 - 固废 表1-9 原有项目固体废弃物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 废包装袋; 一般 固废; 包装; 固态; 塑料; /; /; /; 99; 0.5. 2; 塑料边 角料; 修边; 固态; 聚丙烯塑料; /; /; /; 61; 0.05. 3; 不合格品; 检验; 固态; 聚丙烯塑料; /; /; /; 61; 0.05. 4; 生活垃圾; 生活; 固态; 废纸等; /; /; /; 99; 0.2. - 主要存在的环境问题 原有项目根据《纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告》编制了自查报告，正在审批中，在运行阶段未出现过环境违法和被投诉现象，运行基本正常，不存在环境问题。 - “以新带老”措施 本项目主要是在原有项目的基础上进行搬迁扩建，常州市创发酒店用品厂原有项目已全部停止生产，随着原有项目的搬迁，环境遗留问题不复存在。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌 项目位于常州市武进区礼嘉镇，地处长江三角洲平原，位于常州市武进区中心城区东南侧。武进区属长江下游冲积平原，为太湖平原一部分。地势平坦，河道纵横，属无石灰质性冲积土中的粘性土壤。土层深，肥力高，保水保肥性好，宜稻宜麦。西部和南部地势稍高，平均4.8m（黄海标高）左右，东北部地势偏低，平均在3.6m左右。 2、气象气候 项目所在区域地处北亚热带，属典型的亚热带季风气候，温和湿润，四季分明，雨量充沛，日照较多，无霜期长。季风盛行，夏季盛行ESE风，冬季盛行NNE风，年主导风向ESE，频率14%。常年平均气温15.4℃；雨季为6～7月份，年平均降雨量1074.0mm，年平均蒸发量1515.9mm；年平均相对湿度82%；平均气压10157mm水柱，最高气压10438mm水柱，最低气压9869mm水柱；年均日照量2075.8h；年均风速2.6m/s，最大风速24m/s。 3、 水文条件 武进区水域面积约54.84万亩，占全区总面积的29.4%。境内河流纵横密布，主干河流13条，区内河道总长2100km，均为航道、水利双重河道，形成以京杭运河为经，左右诸河为纬，北通长江，南连太湖、滆湖的自然水系。 武进区地表水系主要有河道与湖泊，按照河道的位置分，主要河道有：京杭运河；运南滆西诸河：扁担河、夏溪河、成章河、湟里河、北干河；运南滆东诸河：大通河、采菱港、武进港、武宜运河、太滆运河等；运北河流：舜河、北塘河，主要湖泊为太湖与滆湖。 本项目距太湖约17.6km，属太湖三级保护区；距滆湖东岸最近距离约12.9km，不在滆湖生态保护区范围内。 项目所在区域地下水主要为潜水，埋深较浅，属降水蒸发型，水位、流向与附近河网、大型湖泊动态有关，水质较好，基本可达Ⅲ类地下水水质标准。 （1）滆湖 太湖流域上游洮滆湖群中最大的湖泊，湖面形态呈长茄形，长度22km，最大宽度9km，平均宽度7.2km，当水位为常年平均水位3.27m时，容积为2.1亿m3。历年最高水位为5.19m、最低水位2.39m，水位最大年内变幅为2.33m、最小年内变幅为0.96m、绝对变幅为2.8m。湖流流速为0.03～0.05m/s，流向为西北至东南方向。武进饮用、农业、工业、渔业用水区，水质目标Ⅲ类。 （2）京杭运河 武进区19条主要骨干河道之一。在常州境内自西北起丹武界，东南至常锡界，常州段全长44.7km。水环境功能为景观娱乐、工业用水区，水质目标Ⅳ类。运河90%保证率下的流量为3.5m3/s，运河市区段流速一般为0.1～0.2m/s，水力坡度一般为10万分之0.5～1.0。为适应货运量发展以及常州特大城市建设和区域防洪的需要，京杭运河常州段改线项目于2004年12月动工，2008年1月通航。新运河西起德胜河口连江桥，经施河桥、大通河、夏乘桥，东至戚墅堰区丁堰横塔村汇入老运河，全长25.9km，全线按三级航道标准实施，底宽60m，河口宽90m，最小水深3.2m，桥梁净空高度大于7m，可通行1000吨级船舶。航道全线实施护岸工程，驳岸全长50.8km。 （3）武进港 武进港北起大运河、南入太湖，全长29km，水深约2~3m，河宽25~30m，是常州市和武进区入太湖的主要骨干河道，同时也通过雅浦河的分流进入竺山湖，是连通京杭大运河和太湖的主要水上通道。武进港流入太湖水量枯水年为2.72×108m3/a，丰水年为4.36×108m3/a，在洛阳镇境内长度约12.5km。 （4）采菱港 采菱港全长15km，为武进区主要支河之一，常年流向自北向南。水环境功能为工业用水区，水质目标Ⅳ类。 4、生态环境 武进区所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但因地处长江三角洲，人类活动历史悠久，开发时间较长，开发深度较深，因此自然植被基本消失，仅在零星地段有次生植被分布，其他均为人工植被，区域自然陆生生态已为工业生态所取代。人工植被中，多为“四旁”植树、河堤沟路绿化等。其中四旁绿化以槐、榆、朴、榉、樟、杨、柳等乡土树种为主；林网以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主；此外还有较多的草木、灌木与藤木类植物。家养的牲畜主要有鸡、鸭、狗等传统家畜，野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。 武进区河网密布，水生动物有田螺、龙虾等。河塘洼地主要的水生植物有菱、荷、茭白、水葱、水花生等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 本项目位于常州市武进区礼嘉镇。 （1）常州市地处江苏南部，位于北纬31°33'42"~31°53'22"，东经119°17'45"~119°44'59"，为宁（南京）、沪（上海）、杭（杭州）三角地带之中枢。常州至溧水公路东西贯串，镇江至广德公路南北穿越。境内水陆交通方便，东与武进区市相边；西界茅山，与句容市接壤；南濒洮湖，与溧阳、宜兴市依水相望；北与丹阳市、丹徒县毗邻。常州是一座有着2500 多年文字记载历史的文化古城（历史上有“龙城”别称），同时又是一座充满现代气息、经济较发达的新兴工业城市。2002 年4 月3 日经国务院正式批准，常州市部分行政区划进行了调整。区划调整后，原来的28 个乡镇合并为15 个镇和1 个经济开发区，共辖武进、新北、天宁、钟楼、戚墅堰5 个区，管辖金坛、溧阳2 个县级市，仍保持7 个县级行政区建制。同时，市区面积由280 平方公里扩大到1846 平方公里，人口由89.48 万增加到208.57 万。2014 年全市实现地区生产总值4750 亿元，比上年增长10%左右。完成公共财政预算收入433.88 亿元，增长6.11%。 （2）武进区 武进历史悠久，有文字记载的历史2500多年，境内的春秋淹城遗址是我国最古老、保存最完好的地面城池，属国家重点文物保护单位。武进文化发达、人文荟萃，历史上这里曾形成“阳湖文派”、“恽南田画派”、“常州词派”。 改革开放以来，武进经济迅猛发展，综合实力不断增强，经济和社会发展水平在全国县级区域经济中始终处于领先地位。在历届“中国农村综合实力百强县（市）评比”中均名列前10位，是“中国明星县（市）”、“中国首批小康县（市）”之一。2015年武进区完成地区生产总值1900亿元，增长10.1%；一般公共预算收入129.62亿元，增长3%；全社会固定资产投资1000亿元，增长11.9%。实现规模以上工业增加值960亿元，增长10.2%；规模以上工业总产值4250亿元，增长8.1%。完成省标战略性新兴产业产值1250亿元、高新技术产业产值1793亿元，占规模以上工业总产值的比重分别达到29.4%和42.2%，智能装备、新材料等新兴产业加速壮大。完成协议注册外资13亿美元、实际到账注册外资9亿美元，其中制造业和生产性服务业实际利用外资占比超过95%。完成进出口总额100亿美元，新签外经合同1.7亿美元，完成外经营业额1.1亿美元。实现服务业增加值798亿元，增长14%，占地区生产总值的比 重达到42%。完成全社会消费品零售总额449亿元，增长12%；亿元市场成交额1121亿元，增长10%。旅游接待人数1468万人次，旅游总收入175亿元，分别增长10%和23%。文化产业增加值108亿元，增长14%。 武进工业基础雄厚，规模经济支撑明显。目前已形成机械、纺织、冶金、化工、轻工、电子、建材和粮油食品等八大骨干产业。全区拥有工业企业1万多家。民营经济加速崛起，外向型经济蓬勃发展。 武进农业基础稳固，产业结构日趋优化。近几年来，武进农业结构调整步伐加快，多种经营发展迅速，粮经比达到6:4。农产品结构向适应市场需求的名、特、优品种调整，经营方式向集约化、产业化方向发展，形成了板块农业、品牌农业、高效农业、休闲农业齐头并进的良好发展态势。 基础设施不断完善，环境形象明显改观。沪宁铁路、沪宁高速公路、新312国道、京杭大运河，以及新长铁路、沿江高速公路、锡宜高速公路等，构成了武进畅通便捷的立体交通网络。随着改革开放的不断深入，武进已成为我国最具活力和最具发展前景的地区之一，成为新一轮国际资本投资的热点区域。 此外，武进区的教育、卫生、文化、体育、广电等各项社会事业均取得骄人业绩。先后被评为“全国科技工作先进县（市）”、“全国首届科技实力百强县（市）”、“全国特殊教育先进县（市）”、“全国文化先进县（市）”、“全国体育先进县（市）”、“全国民政工作先进县（市）”、“全国双拥模范县（市）”。 （3）礼嘉镇概况 礼嘉镇发展的功能定位为常州市城市近郊的环境宜人的江南工业名镇。城乡协调发展，规划形成“一心两轴两区”的空间布局结构。一心即为礼嘉镇镇区核心商贸服务中心；两轴即为功能景观轴和交通景观轴；两区即为东北部生活区和西、南部工业区。礼嘉镇“十二五”规划提出：（1）做大做强先进制造业，充分利用现有产业基础和市场、技术优势，重点发展农业机械、电子电器、家用电器、汽摩配件、轻工塑料等支柱产业。优先发展高新技术产业。（2）加快转变经济发展方式，大力发展国家产业政策鼓励发展的新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业，积极引导企业发展方向向战略性新型产业挂、靠、投、产。加快更新引进先进技术装备，用先进技术装备改造传统产业，淘汰落户产能，高新技术产品及生产企业占规模企业数达80%以上，高新技术产业产值占经济总量的七成以上。 基础设施规划 （一）给水工程规划 1、规划用水量 规划远期供水普及率为100%。远期镇域自来水总用水为：6.96万m3/d，其中镇区为：6.74 万m3/d。 2、水源规划 规划水源采用武进区域供水系统供水，水源由湖塘水厂提供，建立区域供水管网系统。 3、管网规划 规划在武进大道与礼坂路西南角设置给水加压站一座，规模：6.5万m3/d，用地面积1.3ha。负责向全镇供水，保证镇域安全稳定供水。镇区管网考虑供水的安全延续性，管网以环状布置，规划主干管管径为DN800-600，次干管DN500-DN400，支管DN300-DN200。给水管沿镇区道路西、北侧埋设。农村管网以支状布置，沿镇村道路西、北侧埋设。 - 污水工程规划 1、规划污水量 远期镇域污水量为：4.28万m3/d，其中镇区为：4.13万m3/d。 2、污水处理 镇区污水经管道收集、泵站提升后进入位于镇域西北角的武南污水处理厂集中处理，达标后排放。工业生产污水应加强污水处理设施的运行管理，确保达标排放，有条件的应接管集中处理，减少排污口。村庄污水通过生活污水净化沼气池、一体化污水处理装置、垂直潜流生态湿地技术等方法，就地收集，相对集中处理后排放。 3、污水收集系统 镇区采用雨污分流的排水体制。礼嘉镇区规划污水泵站一座，位于青洋路、阳湖路西南角，规模：4.0万m3/d，用地面积2000m2。坂上社区规划污水泵站一座，规模：0.15万m3/d，用地面积600m2。污水管沿镇区道路东、南侧布置，埋设于慢车道或人行道下，污水干管管径为d1000-d800，次干管d600-d500，支管d400-d300。工业废水必须经预处理达标后，方可接入城镇污水管网。 （三）雨水工程规划 规划礼嘉镇镇区按50 年一遇防洪标准设防。雨水排放采用分散、就近、重力管的原则排入水体。依据河道及道路合理划分排水区域。雨水主干管管径d1200-d1000，次干管管径为d900-d600，支管管径为d500-d300，沿镇区道路埋设。根据航运、雨水排放的要求，对镇区的水系进行适当整理。保留镇区部分水塘，满足景观和排水要求，对零星的断头沟加以填埋，保证规划用地的完整性。 （四）供电工程规划 1、用电负荷预测 远期镇域总用电负荷为：22.70万KW，其中镇区为：21.34万KW。 2、电源规划 结合武进区供电规划，在洛阳境内已建成220KV洛西变，作为武进区的枢纽变之一。110KV变电所以容载比1.6计，则镇域变电总容量为36.32万KVA。规划保留110KV坂上变，同时增加一台变压机组，规模：1x63MVA；礼嘉镇区东部正在建设110KV礼嘉变，规模：2x63MVA；在政平东部新建110KV政平变，规模：2x63MVA，110KV进线由220KV南宅北变接进。 3、线路规划 （1）镇域内现有220KV、110KV 高压线基本维持现状。110KV武宅线镇区段规划迁移至沿大明路架空敷设。220KV 高压走廊按照40m 控制；110KV 高压走廊按照30m控制。 （2）镇区电网以10KV网构成，规划10KV线路采用同杆多回路架空敷设，以道路东、南侧为主要通道。规划镇区中心居住区及商业区10KV线路采用电缆埋地敷设。 （五）燃气工程规划 1、气源规划 规划镇区以天燃气为主气源，农村以液化石油气为主。天燃气由西气东输、川气东送武进洛阳门站供给。 2、用气量测算 居民年生活用气量指标为：60万大卡/年·人，工业(商业) 用气量按居民年生活用气量的40%计，规划镇区总用气量为：778万m3/年。 3、燃气输配规划 燃气输配系统由高、中、低压管网和各级调压站组成。镇区中压干管采用环状布置方式布置，中压支管布置成支状。低压管道根自然地理条件自然成片，确保供气效果。燃气管道一般布置在道路东、南侧。 江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照武进区生态红线区域名录，项目地附近红线生态区域见表2-1。 表2-1 项目地附近红线生态区域 红线区域名称; 主导生 态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级 管控区; 二级 管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 淹城森林公园; 自然与人文景观保护; 淹城三城三河遗址; 南、北、西三面以紧邻遗址的现存道路为界，东面为外围180m范围区域，以及遗址外围半径200m范围内区域，区内包括高田村、淹城村及与宁、大坝村的部分地区; 2.1; 0.54; 1.56. 滆湖饮用水水源保护区; 水质水源保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500m范围内的水域; 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区外外延1000m范围的水域和陆域和二级保护区外外延1000m范围的水域和陆域; 24.4; 1.56; 22.84. 滆湖（武进）重要湿地; 湿地生态保护系统; 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500m范围内的水域; 北到滆湖位于常州市西南，北到环湖大道，东到环湖公路和20世纪70年代以前建设的圩堤，西到湟里河以北至以孟津河西岸堤为界，湟里河以南与湖岸线平行，湖岸线向外约500m为界，南到宜兴交界处。; 136.61; 1.56; 135.05. 本项目距离淹城森林公园一级管控区12.8km，二级管控区11.9km；距离滆湖饮用水水源保护区一级管控区14.9km，二级管控区14.0km；距离滆湖（武进）重要湿地一级管控区12.9km，二级管控区13.1km。 可见，本项目所在地不在武进区生态红线区域范围内。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 为了解项目周边大气环境质量现状，引用江阴秋毫检测有限公司对《常州市嘉润水处理有限公司处置利用废矿物油（HW08）；处置（HW09）油/水、烃/水混合物或废乳化液，（HW12）染料、涂料废物，（HW13）有机树脂类废物，（HW17）表面处理废物，（HW42）废有机溶剂，（HW49）其他废物（200L以下容积废油漆桶）新建项目环境影响报告书》中对甘棠村（本项目西北侧1980m处）的历史监测数据，监测时间为2016年4月18日至4月24日，引用点位与本项目的距离及监测时间符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目环境空气质量现状具体引用位置见表3-1，数据汇总见表3-2；采用单因子指数评价，经计算评价结果见表3-3。 （1）引用断面设置 表3-1 环境空气质量现状引用点位 点位编号; 名称; 方位; 距离; 引用项目; 所在环境功能. G1; 甘棠村; NW; 1980m; SO2、NO2、PM10; 二类. 表3-2 引用数据统计结果汇总 (mg/m3) 测点 编号; 测点 名称; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围; 标准; 超标率; 浓度范围; 标准; 超标率. G1; 甘棠村; SO2; 0.014～0.038; 0.5; 0; --; --; --. NO2; 0.019～0.054; 0.2; 0; --; --; --. PM10; --; --; --; 0.09~0.141; 0.15; 0. 表3-3 评价结果汇总 测点 编号; 污染物 名称; 小时浓度; 日均浓度. Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数; Ii,j范围; 超标率%; 最大超 标倍数. G1; SO2; 0.022～0.092; 0; 0; --; --; --. NO2; 0.07～0.28; 0; 0; --; --; --. PM10; --; --; --; 0.44～0.54; 0; 0. 根据表3-2引用数据统计结果汇总及表3-3评价结果汇总可以看出，引用因子SO2、NO2、PM10在引用点均达标。 现状引用值基本满足项目所在地区的环境功能区划要求，通过大气现状评价分析得出，建设项目所在区域环境空气质量基本满足环境功能区划要求，建设项目所在地周围大气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状引用2个断面，引用无锡市新环化工环境监测站于2016.8.8~2016.8.10对武南污水处理厂排口上游500m、武南污水处理厂排口下游1500m的历史检测数据引用数据统计及评价结果见表3-4。 表3-4 地表水现状引用数据统计及评价表 检测断面; 项目; pH; COD; NH3-N; TP. W1 武南污水处理厂排口上游500m; 最大值; 7.72; 22; 1.37; 0.293. 最小值; 7.24; 15; 1.14; 0.274. 浓度均值; 7.48; 18.5; 1.255; 0.284. 均值污染指数; 0.24; 0.617; 0.837; 0.945. 超标率％; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. W2 武南污水处理厂排口下游1500m; 最大值; 7.63; 27; 1.44; 0.267. 最小值; 7.15; 24; 1.26; 0.247. 浓度均值; 7.39; 25.5; 1.35; 0.257. 均值污染指数; 0.195; 0.85; 0.9; 0.857. 超标率％; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准; Ⅳ类; 6~9; 30; 1.5; 0.3. 由表可见，本项目纳污河道武南河所监测的2个断面各监测因子均能达标，满足IV类水环境功能。 - 声环境质量 本次环评在项目厂界四周共布置4个监测点，无锡市新环化工环境监测站分别于2017.8.31～2017.9.1在现场连续监测2天，昼间监测1次，监测点位具体位置见下表3-5以及附图2。昼间为6：00～22：00之间的时段，监测结果汇总见下表3-6。 表3-5 声环境质量现状监测点位 点位编号; 点位名称; 环境功能. N1; 东厂界外1m; 2类. N2; 南厂界外1m; 2类. N3; 西厂界外1m; 2类. N4; 北厂界外1m; 2类. 表3-6 噪声监测结果汇总（LeqdB(A)） 监测点位及名称; 环境功能; 监测日期; 昼间; 达标 状况. 监测值; 标准值. N1东厂界; 2类; 2017.8.31; 53.5; 60; 达标. 2017.9.1; 52.5; 60; 达标. N2南厂界; 2类; 2017.8.31; 57.1; 60; 达标. 2017.9.1; 58.9; 60; 达标. N3西厂界; 2类; 2017.8.31; 55.8; 60; 达标. 2017.9.1; 54.3; 60; 达标. N4北厂界; 2类; 2017.8.31; 55.8; 60; 达标. 2017.9.1; 57.1; 60; 达标. 由表3-6监测结果汇总表明，项目所在地厂界的环境噪声昼间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对应的标准限值要求。因此，项目所在地声环境质量状况较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境保护目标要求. 环境 空气; 田里黄塘; E; 132; 15户，约55人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 严家塘; E; 414; 20户，约75人. 秦家塘; ES; 450; 50户，约200人. 三房桥; N; 440; 10户，约35人. 南邵; E; 754; 30户，约110人. 马家头; EN; 1230; 40户，约150人. 羊毛田; EN; 1620; 30户，约110人. 赵家头; EN; 960; 50户，约180人. 张官村; N; 950; 20户，约80人. 鱼池上; N; 640; 80户，约300人. 竹园村; W; 770; 200户，约750人. 史家村; WS; 1010; 70户，约270人. 礼乐花园; WS; 1120; 150户，约600人. 礼嘉嘉苑; W; 1250; 500户，约1800人. 百兴名园; W; 1530; 100户，约350人. 嘉盛花园; WS; 1840; 120户，约450人. 礼盛花园; WS; 2010; 200户，约800人. 殷家村; S; 650; 70户，约250人. 尖上村; S; 780; 50户，约180人. 礼嘉中学; W; 224; 约500人. 武进礼嘉医院; W; 700; 约300人. 阳光幼儿园; NW; 1200; 约150人. 高欣幼儿园; W; 1450; 约200人. 甘棠村; WN; 1980; 约105户. 水环境; 北浜河; S; 345; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 武南河; N; 9900; —. 声环境; 田里黄塘; E; 132; 15户，约55人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 淹城森林公园; NW; 二级管控区11.9km 一级管控区12.8km; 自然与人文景观保护. 滆湖（武进区）重要湿地; NW; 二级管控区13.1km 一级管控区12.9km; 湿地生态系统保护. 滆湖饮用水水源保护; NW; 二级管控区14.0km 一级管控区14.9km; 水源水质保护.

# 四、评价适用标准

环境质量标准 - 环境空气 根据《常州市环境空气质量功能区域划分规定（暂行）》（常州市人民政府办公室，常政办发[1997]172号），项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准见表4-1： 表4-1 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 年平均; 日平均; 小时. 项目所在地周围; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 表1 二级; SO2; μg/m3; 60; 150; 500. NO2; μg/m3; 40; 80; 200. PM10; μg/m3; 70; 150; /. 表2 二级; TSP; μg/m3; 200; 300; /. 《大气污染物综合排放标准详解》（环境保护部科技标准司）推荐值; 非甲烷 总烃; mg/Nm3; --; --; 2.0. - 水环境质量标准 根据《常州市地表水（环境）功能区划》，项目最终纳污水体武南河执行《地表水环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅳ类标准，具体标准见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 武南河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. - 环境噪声 本项目所在地目前处在居住、商业、工业混杂区，建设项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准见表4-3： 表4-3 区域噪声质量标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 表1中2类; dB(A); 60; 50. 排放标准 - 废水 武南污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准，污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂标准，未列入项目（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体详见表4-4： 表4-4 废水接管及排放标准 项目; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物名称; 单位; 浓度限值（mg/L）. 项目废水排口; 武南污水处理厂接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4 三级标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 表1 B等级; NH3-N; mg/L; 45. TP; mg/L; 8. 武南污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/1072-2007); 表2 城镇污水处理厂I; COD; mg/L; 50. NH3-N*; mg/L; 5（8）. TP; mg/L; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002); 表1 一级A; pH; 无量纲; 6～9. SS; mg/L; 10. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 废气 本项目产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放标准。粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准。具体详见表4-5： 表4-5 废气排放标准限值表 3、噪声 执行标准; 污染物指标; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 在车间或生产设施排气筒监测 排放限值100 mg/m3. 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体详见表4-6： 表4-6 营运期噪声排放标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 表1中2类; dB(A); 60; 50. 4、固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）。危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

# 总量控制因子和排放指标

按照《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，由建设单位常州市创发酒店用品厂提出总量控制指标申请，经常州市武进区环保局批准下达，并以排放污染物许可证的形式保证实施。 （1）水污染物： 本项目注塑机冷却水及塑料冷却水通过循环系统进行冷却，再循环回用，不外排；生活污水依托礼嘉天源包装厂污水总排口接入礼洛公路上的市政污水管网排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河。 （2）大气污染物： 本项目大气总量考核因子：非甲烷总烃。 - 固体废弃物： 本项目固体废物均得到有效处置，不外排，因此不进行总量申请。 项目污染物控制指标一览表 （t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 建议申请量. 废水; 水量; 144; 0; 144; 144. COD; 0.058; 0; 0.058; 0.058. SS; 0.043; 0; 0.043; 0.043. NH3-N; 0.004; 0; 0.004; 0.004. TP; 0.0007; 0; 0.0007; 0.0007. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.47; 0.423; 0.047; 0.047. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.053; 0; 0.053; —. 粉尘; 0.008; 0; 0.008; —. 固体废弃物; 一般固废; 4.067; 4.067; 0; 0. 危险废物; 2.16; 2.16; 0; 0. 生活垃圾; 3; 3; 0; 0.

# 六、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为常州市创发酒店用品厂迁建项目，项目建成后产能达到年产10万套塑料制品的生产能力。 （1）生产工艺流程图： 图6-1 塑料制品生产工艺流程图 工艺流程及产污环节说明： 拆包投料：人工将外购的聚丙烯塑料粒子拆包后投至注塑机加料斗中（天气潮湿时会使用干燥机于100℃烘干2-5h，干燥过程有水蒸气产生），该工序有聚丙烯塑料粒子拆包过程产生的投料粉尘（G1）、废包装袋（S1）。 注塑成型、冷却：投料后的聚丙烯塑料粒子经自动吸料机进入封闭的注塑机内，一般塑料粒子电加热至250℃左右即呈熔融状态，然后在设备内熔融状态的塑料完全进入模具的封闭的模腔，充满模腔后暂停工作，此时模具采用夹套冷却水冷却，使冷却温度降至70-120℃，塑料定型完成后，打开模具取出产品。该工序产生有机废气（G2），以非甲烷总烃计。注塑机注塑过程需要添加少量液压油，液压油由插在注塑机上的油管打入。注塑过后注塑机内部温度升高，使用水泵及水管将冷却水槽内的冷却水打入注塑机进行间接冷却，完成冷却作用的冷却水回流至冷却槽内自然冷却，冷却水循环使用不外排。 修边：间接冷却后，对注塑好的塑料件进行人工修边，去除工件上的毛刺等，该过程有塑料边角料（S2）产生。 检验：人工检验注塑尺寸、外观是否符合要求，该过程有不合格品（S3）产生；废边角料、不合格品经粉碎机粉碎后后回用于生产，该过程有粉碎粉尘（G3）产生。 成品：检验合格的产品即为成品。 主要污染工序： 1 废水 1.1 循环冷却水 本项目注塑需要高温下进行，注塑机工作后温度升高，需对其进行降温冷却。注塑生产线配有一座容量为3m3的冷却塔，通过水泵及水管将槽内冷却水打入注塑机对机器进行间接冷却，完成冷却作用的冷却水回流至冷却槽内自然冷却，冷却水循环使用不外排，定期添加。本项目冷却水循环量约为3t/h，循环时间为1h/d，冷却水槽上加有密封盖，水分挥发量较少，损耗系数按0.15%计，故本项目冷却水损耗量为0.0045t/d，每年需添加约3t冷却水。 1.2 生活污水 本项目配备职工10人，本项目不设食堂、宿舍、浴室等生活设施。生活污水主要来源于员工洗手水、冲厕水等，按人均生活用水定额60L/(人•天)计，年工作时间为300天，生活用水量约180m³/a，排污系数按0.8计，生活污水产生量约144m³/a。 厂内生活污水水质简单，生活污水依托礼嘉天源包装厂污水总排口接入礼洛公路上的市政污水管网排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河。本项目废水产生与排放情况见表6-1。

表6-1 本项目废水产生与排放情况一览表 废水 来源; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; 144; COD; 400; 0.058; 接管处理; 400; 0.058; 排入武南污水处理厂处理，尾水排入武南运河. SS; 300; 0.043; 300; 0.043. NH3-N; 25; 0.004; 25; 0.004. TP; 5; 0.0007; 5; 0.0007. 2 废气 本项目生产废气主要为投料粉尘、注塑成型废气、粉碎粉尘。 2.1注塑成型废气 本项目注塑成型时的工作温度在250℃左右，聚丙烯塑料粒子热分解温度大于300℃，经核实本项目聚丙烯塑料粒子在注塑机内的加热温度为250℃，未达到聚丙烯塑料粒子的热分解温度，经查阅相关资料，聚丙烯塑料粒子在加热过程中未达到热分解温度时释放的废气以非甲烷总烃计，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），按1t原料产生350g非甲烷总烃气体，本项目聚丙烯塑料粒子用量为1500t/a，则产生非甲烷总烃的量为0.525t/a，本项目共20台注塑机，每台注塑机配备一个捕风集气罩，其中10台注塑机通过10个捕风集气罩收集后经1套活性炭吸附装置吸附处理；另10台注塑机则通过另10个捕风集气罩收集后经另1套活性炭吸附装置吸附处理，非甲烷总烃经2套经活性炭吸附装置吸附后合并通过1根15米高排气筒（1#）达标排放，类比同类项目，捕风集气罩的捕集效率约为90%，活性炭吸附装置的吸附效率为90%，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.047t/a，非甲烷总烃未被捕集到的部分0.053t/a，通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。 2.2粉碎粉尘 本项目修边、检验产生的塑料边角料、不合格品进行粉碎，粉碎过程中有一定量粉尘产生，类比同类项目，粉尘产生量按原料用量的0.5%计，本项目塑料边角料和不合格品的产生量为15t/a，则粉碎粉尘产生量为0.075t/a，通过粉碎机自带的布袋除尘器除尘后无组织排放，粉尘捕集率按90%计，布袋除尘效率按99%计，则无组织粉尘排放量为0.008t/a，布袋收尘量为0.067t/a。 本项目无组织废气排放情况见表6-2，有组织废气产生与排放情况见表6-6。 表6-2 无组织废气排放一览表 污染物; 排放量t/a; 污染源位置; 面源面积m2; 面源高度m. 非甲烷总烃; 0.053; 生产车间; 2000; 8. 粉尘; 0.008; 生产车间; 2000; 8. 3 噪声 本项目噪声主要来自注塑机、冷却塔、粉碎机、空压机、废气处理风机等，项目主要设备噪声情况见下表6-3。 表6-3 本项目噪声源强一览表 设备/设施名称; 数量 （台/套）; 源强dB(A); 距最近厂界距离m; 防治方案. 注塑机; 20; 75; 西厂界，6; 隔声、减振. 冷却塔; 1; 80; 东厂界，15; 隔声、减振. 粉碎机; 1; 85; 西厂界，6; 隔声、减振. 空压机; 1; 80; 东厂界，15; 隔声、减振. 废气处理风机; 2; 80; 西北厂界，3; 隔声、减振. 4 固体废弃物 4.1工业固废 （1）废包装袋：本项目聚丙烯塑料粒子包装袋产生量约4t/a，外售处置。 （2）粉尘渣：本项目布袋收尘的粉尘渣为0.067t/a，回用于注塑成型工序。 （3）废活性炭：根据工程分析，项目该部分有机废气0.423t/a，活性炭吸附饱和率按35%计，则本项目废活性炭产生量约1.63t/a，属于HW49类危险固废，存放于厂内危险固废临时堆场，委托有资质单位进行专业处置。 （4）废液压油：本项目注塑机每年约使用1.25t液压油，液压油定期更换，每年产生约0.5t液压油。 （5）废包装桶：本项目使用液压油产生废包装桶，废包装桶用于暂存项目产生的废液压油，故本项目产生的废包装桶不作为固废统计。 （6）含油抹布手套：在设备维修保养、添加及更换液压油的过程中产生的含油抹布手套，约0.03t/a。 4.2生活垃圾 本项目配备员工10人，年工作300天，生活垃圾产生量按1kg/(人•天)计，则生活垃圾的产生量为3t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不对外排放。 本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 项目运营过程中产生的固体废弃物全部得到了妥善的处理处置，固废控制率为100%，因此不会造成二次污染。项目营运期固体废物分析结果汇总见表6-4，处置方式评价表见表6-5。 表6-4 本项目营运期固体废弃物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量(吨/年). 1; 废包装袋; 一般 固废; 生产; 固态; 塑料; /; /; /; 99; 4. 2; 粉尘渣; 一般 固废; 粉碎; 固态; 包装物; /; /; /; 84; 0.067. 3; 废活性炭; 危险 废物; 废气 处理; 固态; 活性炭; 根据《国家危险废物名录》（2016年）; T/In; HW49; 900-041-49; 1.63. 4; 废液压油; 更换液压油; 液态; 杂质、矿物油; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. 5; 含油抹布手套; 设备维护保养、添加及更换液压油; 固态; 残留油类抹布手套; T/In; HW49; 900-041-49; 0.03. 6; 生活垃圾; 生活; 固态; 废纸等; /; /; /; 99; 3. 表6-5 本项目营运期固体废弃物利用处置方式评价表 序号; 固废 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式; 利用处置 单位. 1; 废包 装袋; 生产; 一般固废; 99; 4; 外售; 相关单位. 2; 粉尘渣; 粉碎; 一般固废; 84; 0.067; 回用于生产; 本公司. 3; 废活 性炭; 废气 处理; 危险废物; HW49 900-041-49; 1.63; 委外处置; 有资质 单位. 4; 废液压油; 更换液压油; HW49 900-041-49; 0.5; 委外处置; 有资质 单位. 5; 含油抹布手套; 设备维护保养、添加及更换液压油; HW49 900-041-49; 0.03; 混入生活垃圾，环卫清运; 环卫部门. 6; 生活 垃圾; 生活; 生活垃圾; 99; 3; 环卫清运; 环卫部门.

表6-6 本项目有组织废气产生与排放情况 污染源; 排气量 m3/h; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 去除 效率; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放方式. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 高度/m; 直径/m; 温度/℃. 注塑机; 3000; 非甲烷总烃; 43.75; 0.13; 0.47; 活性炭颗粒吸附后通过15米高排气筒（1#）达标排放; 90％; 4.375; 0.013; 0.047; 100; 15; 0.3; 25; 连续排放.

# 七、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 （编号） |  |  | 污染物 名称 |  |  | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1# |  | 非甲烷总烃 |  |  | 43.75 |  | 0.47 | 4.375 |  | 0.047 |  | 大气环境 |
|  | 无组织 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | — |  | 0.053 | — |  | 0.053 |  |  |
|  |  |  |  | 粉尘 |  |  | — |  | 0.008 | — |  | 0.008 |  |  |
| 生活污水 | 项目排口 144m³/a |  |  | 污染物名称 |  |  | 产生浓度 mg/L |  | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
|  |  |  |  | COD |  |  | 400 |  | 0.058 | 400 |  | 0.058 |  | 武南污水处理厂 |
|  |  |  |  | SS |  |  | 300 |  | 0.043 | 300 |  | 0.043 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  | 25 |  | 0.004 | 25 |  | 0.004 |  |  |
|  |  |  |  | TP |  |  | 5 |  | 0.0007 | 5 |  | 0.0007 |  |  |
|  | 武南污水处理厂排口144m³/a |  |  | COD |  |  | 400 |  | 0.058 | 50 |  | 0.007 |  | 武南河 |
|  |  |  |  | SS |  |  | 300 |  | 0.043 | 10 |  | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  | 25 |  | 0.004 | 5 |  | 0.0007 |  |  |
|  |  |  |  | TP |  |  | 5 |  | 0.0007 | 0.5 |  | 0.00007 |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 固废名称 |  |  |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般固废 |  |  |  | 4.067 |  |  | 4 |  |  | 0.067 |  | 0 |  |
|  | 危险固废 |  |  |  | 2.16 |  |  | 2.16 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 噪声 | 类别 |  | 名称 |  |  | 数量 |  | 声功率级 |  |  | 降噪后声级 |  | 达标情况 |  |
|  | 生产 设备 |  | 注塑机 |  |  | 20台 |  | 75dB(A) |  |  | 50dB(A) |  | 达标 |  |
|  |  |  | 冷却塔 |  |  | 1台 |  | 80 dB(A) |  |  | 50 dB(A) |  | 达标 |  |
|  |  |  | 粉碎机 |  |  | 1台 |  | 85 dB(A) |  |  | 55 dB(A) |  | 达标 |  |
|  | 公辅 设备 |  | 空压机 |  |  | 1台 |  | 80 dB(A) |  |  | 50 dB(A) |  | 达标 |  |
|  |  |  | 废气处理风机 |  |  | 2台 |  | 80 dB(A) |  |  | 50 dB(A) |  | 达标 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建成后各种污染物均得到了妥善处置，对项目周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 八、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用常州市武进区礼嘉天源包装有限公司的标准厂房进行生产，施工期主要是设备安装，产生的环境影响较小。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 1 有组织大气污染物排放影响 本项目注塑成型工序产生的非甲烷总烃由捕风集气罩收集并经活性炭吸附装置吸附后通过1根15米高排气筒（1#）达标排放。 有组织污染源强参数见表8-1。 表8-1 有组织污染源参数表 点源编号; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气排放 速率; 烟气出口 温度; 年排放 小时数; 评价因子源强. 非甲烷总烃. 单位; m; m; m3/h; K; h; kg/h. 1#; 15; 0.3; 3000; 298; 3600; 0.013. 按大气估算工具Screen3 System2.3版本计算有组织大气污染物下风向浓度分布及最大落地浓度如下表8-2所示。 表8-2 有组织大气污染物排放影响估算结果表 距源中心下风向距离（m）; 非甲烷总烃（注塑成型工序）. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率（%）. 100; 3.70E-04; 0.00. 200; 4.52E-04; 0.00. 300; 4.80E-04; 0.00. 400; 4.55E-04; 0.00. 500; 4.03E-04; 0.00. 600; 4.07E-04; 0.00. 700; 3.92E-04; 0.00. 800; 3.66E-04; 0.00. 900; 3.35E-04; 0.00. 1000; 3.05E-04; 0.00. 1100; 2.78E-04; 0.00. 1200; 2.54E-04; 0.00. 1300; 2.33E-04; 0.00. 1400; 2.14E-04; 0.00. 1500; 1.97E-04; 0.00. 1600; 1.83E-04; 0.00. 1700; 1.73E-04; 0.00. 1800; 1.76E-04; 0.00. 1900; 1.78E-04; 0.00. 2000; 1.78E-04; 0.00. 2100; 1.77E-04; 0.00. 2200; 1.75E-04; 0.00. 2300; 1.73E-04; 0.00. 2400; 1.71E-04; 0.00. 2500; 1.69E-04; 0.00. 下风向最大浓度; 4.84E-04; 0.00. 最大浓度出现距离（m）; 323. 本项目有组织排放的废气对环境的影响计算结果详见表7-2：注塑成型工序非甲烷总烃最大落地浓度出现在距离下风向323m处，最大落地浓度为4.84E-04mg/m3，占标准值的0.00%，有组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度小于其相应标准的10%。 2 无组织大气污染物排放影响 本项目粉碎工序产生的粉尘未被捕集到的部分和未被除去的部分以及注塑成型工序产生的非甲烷总烃未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放。 无组织污染源强参数见表8-3。 表8-3 无组织面源参数表 面源 编号; 面源 名称; 面源 长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 单位; /; m; m; （O）; m; h; /; kg/h. /; 生产 车间; 50; 40; 0; 8; 3600; 正常; 非甲烷总烃; 0.015. 粉尘; 0.002. 按大气估算工具Screen3 System2.3版本计算无组织大气污染物下风向浓度分布及最大落地浓度如下表8-4所示。 表8-4 无组织大气污染物排放影响估算结果表 距源中心下风向距 离（m）; 非甲烷总烃; 粉尘. 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度(mg/m3); 浓度占标率（%）. 100; 5.46E-03; 0.27; 7.29E-04; 0.08. 200; 5.33E-03; 0.27; 7.11E-04; 0.08. 300; 4.98E-03; 0.25; 6.64E-04; 0.07. 400; 5.12E-03; 0.26; 6.83E-04; 0.08. 500; 4.61E-03; 0.23; 6.15E-04; 0.07. 600; 3.99E-03; 0.20; 5.31E-04; 0.06. 700; 3.41E-03; 0.17; 4.55E-04; 0.05. 800; 2.97E-03; 0.15; 3.93E-04; 0.04. 900; 2.56E-03; 0.13; 3.42E-04; 0.04. 1000; 2.25E-03; 0.11; 2.30E-04; 0.03. 1100; 1.99E-03; 0.10; 2.66E-04; 0.03. 1200; 1.78E-03; 0.09; 2.38E-04; 0.03. 1300; 1.60E-03; 0.08; 2.14E-04; 0.02. 1400; 1.45E-03; 0.07; 1.94E-04; 0.02. 1500; 1.32E-03; 0.07; 1.76E-04; 0.02. 1600; 1.21E-03; 0.06; 1.61E-04; 0.02. 1700; 1.11E-03; 0.06; 1.48E-04; 0.02. 1800; 1.03E-03; 0.05; 1.37E-04; 0.02. 1900; 9.51E-04; 0.05; 1.27E-04; 0.01. 2000; 8.85E-04; 0.04; 1.18E-04; 0.01. 2100; 8.28E-04; 0.04; 1.10E-04; 0.01. 2200; 7.77E-04; 0.04; 1.04E-04; 0.01. 2300; 7.32E-04; 0.04; 9.75E-05; 0.01. 2400; 6.90E-04; 0.03; 9.20E-05; 0.01. 2500; 6.52E-04; 0.03; 8.70E-05; 0.01. 下风向最大浓度; 5.48E-03; 0.27; 7.30E-04; 0.08. 最大浓度出现距离 （m）; 96; 96. 本项目无组织排放的废气对环境的影响计算结果详见表8-4：生产车间注塑成型工序非甲烷总烃和粉尘最大落地浓度均出现在距离下风向96m处，最大落地浓度分别为为5.48E-03mg/m3、7.30E-04mg/m3，分别占标准值的0.27%、0.08%，生产车间无组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度小于其相应标准的10%。 综上所述，本项目废气产生量少，浓度低，对大气环境的影响小。 3 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的相关要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见表8-5。 表8-5 大气环境防护距离计算参数和计算结果 污染面源; 污染物名称; 排放量 （kg/h）; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 评价标准; 计算结果. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.015; 8m; 40m; 38m; 2.0mg/m3; 无超标点. 生产车间; 粉尘; 0.002; 8m; 40m; 38m; 0.9mg/m3; 无超标点. 根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在项目厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时也达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），本项目不需设置大气环境防护距离。 4 工业企业卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中： Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； Qc——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表8-6。 表8-6 卫生防护距离计算结果表 面源名称; 污染物名称; 平均风速(m/s); A; B; C; D; Cm (mg/m3); r (m); Qc (kg/h); L (m). 生产车间; 非甲烷总烃; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.0; 25; 0.015; 0.219. 生产车间; 粉尘; 2.9; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.9; 25; 0.002; 0.052. 由上表可知，本项目非甲烷总烃和粉尘卫生防护距离计算结果均小于50米。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT3840-1991）7.1规定：卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米以上，级差为200米。多种污染因子计算所得的卫生防护距离在同一级别，应提高一级。故本项目生产车间设置100m的卫生防护距离。本项目具体卫生防护距离包络线详见附图2。 地表水环境影响分析 本项目注塑机冷却水及塑料冷却水通过循环系统进行冷却，再循环回用，不外排；生活污水依托礼嘉天源包装厂污水总排口接入礼洛公路上的市政污水管网排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河。对周围水体环境影响很小。 噪声环境影响分析 本项目高噪声设备主要为注塑机（20台）、空压机（1台）、冷却塔（1台）、粉碎机（1台）、废气处理风机（2台），单台设备噪声源强为75～85dB(A)。 建设项目高噪声设备均安置于厂房内，并采用“闹静分开”和“合理布局”的原则（高噪音设备布置在车间中部，高噪音生产车间按25dB(A)以上综合隔声能力进行设计、建造），并采取消声、减振措施，预计总降噪效果可达25dB（A）左右。 （1）预测模式 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式，本项目设备声源均为室内声源，本次预测将室内声源等效成室外声源（即声源等效为生产车间），然后按室外声源方法计算预测点处的A声级。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级按下式计算： 式中： ——倍频带声功率级，dB(A)； ——指向性校正，dB(A)，对辐射到自由空间的全向点声源，=0 dB(A)； ——倍频带衰减，dB(A)； 、、、 、——分别指几何发散、大气吸收、地面效应、声屏障、其他多方面引起的倍频带衰减量，dB(A)，衰减项计算按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.3-8.3.7相关模式计算。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式做近似计算： 或 可选择对声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为、。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： ——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图8-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： ——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近维护结构某点处距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； ——室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； ——围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）预测结果 选择项目东、南、西、北四个厂界（环境噪声现状监测点）作为预测点，进行噪声影响预测，本项目高噪声设备经以上模式等效为室外声源（生产车间）进行预测。具体预测结果见表8-7。 表8-7 噪声影响预测结果表 预测点; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 超标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. N1; 43.34; 53.0; 53.46; 60; 达标. N2; 36.49; 58.0; 58.03; 60; 达标. N3; 44.45; 56.6; 56.86; 60; 达标. N4; 54.40; 56.45; 58.55; 60; 达标. 由预测结果可见，建设项目高噪声设备经厂房隔声、减振等措施治理后，东、南、西、北四个厂界的噪声叠加影响值分别为53.46dB（A）、58.03dB（A）、56.86dB（A）、58.55dB（A）。可使项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值，即：昼间噪声值≤60dB（A）可达标排放。 因此，建设项目噪声防治措施可行，厂界噪声可以达标，项目建成运营后对周边的声环境影响很小，不会产生扰民现象。 固体废弃物影响分析 本项目废包装袋外售处置；粉尘渣回用于生产；废液压油、废活性炭委托有资质的单位处置；含油抹布手套和生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 项目对固体废物进行分类收集、专门贮存，确保不相容的废物不混合收集贮存，并委托有资质的专业单位进行运输。对地面作防渗防漏防腐处理，不会相互影响。项目危险废物暂存场地的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行设置，一般工业固废暂存场所的设置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求进行建设，同时，固体废弃物暂存场地考虑防风、防雨、防渗、防腐等措施。

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 | 1# | 非甲烷总烃 |  | 由捕风集气罩收集并经活性炭吸附装置吸附后通过1根15米高排气筒（1#）达标排放 |  | 达标排放 |  |
|  | 无组织 |  | 非甲烷总烃 |  | 加强车间通风 |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD |  | 本项目生活污水依托礼嘉天源包装厂污水总排口接入礼洛公路上的市政污水管网排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河 |  | 达标排放 |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |  |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 |  |  | 废包装袋 |  | 外售处置 |  | 不产生二次污 染 |
|  |  |  |  | 粉尘渣 |  | 回用于生产 |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  | 委托有资质的单位处置 |  |  |
|  | 危险固废 |  |  | 废液压油 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含油抹布手套 |  | 当地环卫部门处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 |  | 注塑机 |  |  | 隔声、减振 |  | 达标排放 |
|  |  |  | 冷却塔 |  |  | 隔声、减振 |  |  |
|  |  |  | 粉碎机 |  |  | 隔声、减振 |  |  |
|  |  |  | 空压机 |  |  | 隔声、减振 |  |  |
|  |  |  | 废气处理风机 |  |  | 隔声、减振 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果：各种污染物均得到有效处置，不会造成环境污染，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

- 结论 1、项目概况 常州市创发酒店用品厂成立于2005年，位于常州市武进区礼嘉镇礼洛路9号，本项目投资100万元，租用常州市武进区礼嘉天源包装厂2000平方米厂房，迁建10万套/年塑料制品加工项目。建设项目租用厂房已建设完毕，预计于2017年12月建成投产。 建设项目建成运营后，需员工人数10人，全年生产300天，一班制生产，每班12h，全年工作时数3600h；厂内不设食堂、浴室和宿舍等生活设施，公用工程的道路、供电、供水、通讯等配套条件完善，能满足本期项目的需要。 2、项目建设符合产业政策 本项目主要为塑料制品的生产，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》苏环办发〔2013〕9号中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，为允许类项目。 本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中的项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所规定的类别；也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所规定的类别。 同时，本项目已取得常州市武进区发展和改革局的江苏省投资项目备案证，详见附件2。项目产品、生产规模和生产工艺技术设备同国家和地方政策不相悖。 本项目所在地属于太湖流域三级保护区，项目生产中不排放含氮磷废水，因此项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）规定。 综上，本项目的建设符合当前国家产业政策、土地使用政策和地方性产业政策。 3、项目建设符合地方规划 本项目建设地位于常州市武进区礼嘉镇礼洛路9号，所用地用地性质为工业用地，且周边均为已建在建企业。项目选址与周边环境相协调，与地方规划相容。 4、项目采用的设备与选用的工艺符合清洁生产 项目采用的设备较为先进，选用原辅材料均为低毒物质，项目生产过程中使用的能源均为电能，属于清洁能源。各种污染物均得到了妥善的处理或处置，排放总量少，能够达标排放。 由上可见，本项目符合清洁生产的要求。 5、项目可实现污染物达标排放 （1）废水：本项目注塑机冷却水及塑料冷却水通过循环系统进行冷却，再循环回用，不外排。本项目生活污水的产生量为144m3/a，依托礼嘉天源包装厂污水总排口接入礼洛公路上的市政污水管网排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河。对周围水体环境影响很小。 （2）废气：本项目注塑成型工序产生的非甲烷总烃由捕风集气罩收集并经活性炭吸附装置吸附后通过1根15米高排气筒（1#）达标排放。粉尘未被捕集到的部分和未被出去的部分以及注塑成型工序产生的非甲烷总烃未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放，对周围环境影响很小。 （3）噪声：本项目各设备产生的噪声源强约为75dB(A)~85dB(A)，高噪音设备少，经过厂房隔声、减振和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放，不会扰民。 （4）本项目废包装袋外售处置；粉尘渣回用于注塑成型工艺；废液压油、废活性炭委托有资质的单位处置；含油麻布手套、生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。 本项目固废分类收集、分类储存和运输，均得到了妥善的处理或处置，固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 本项目建成后全厂污染物“三本帐”见下表9-1。 表9-1 项目污染物“三本帐”汇总表 单位：t/a 污染物名称; 搬迁扩建前排放量(t/a); 本项目; 以新带老削减量(t/a); 搬迁扩建后项目排放量(t/a); 增减量. 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 水污染物; 废水量; 8; 144; 0; 144; 8; 144; 136. CODCr; 0.0032; 0.058; 0; 0.058; 0.0032; 0.058; 0.0548. SS; 0.0024; 0.043; 0; 0.043; 0.0024; 0.043; 0.0406. 氨氮; 0.0002; 0.004; 0; 0.004; 0.0002; 0.004; 0.0038. 总磷; 0.00004; 0.0007; 0; 0.0007; 0.00004; 0.0007; 0.00066. 大气污染物; 非甲烷总烃; 0.053; 0.47; 0.423; 0.047; 0.053; 0.047; -0.006. 粉尘; 0; 0.225; 0.202; 0.023; 0; 0.023; 0.023. 固废; 一般工业固废; 0; 4.067; 4.067; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 2.16; 2.16; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 本项目“三同时”验收一览表见下表9-2。 表9-2 项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果 执行标准; 完成 时间. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃; 由捕风集气罩收集并经活性炭吸附装置吸附后通过1根15米高排气筒（1#）达标排放; 达到GB31572-2015相应标准; 与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入运行. 无组织废气; 非甲烷总烃; 粉尘经布袋除尘后加强车间通风; 达到（GB16297-1996）相应标准. 粉尘. 废水; 循环冷却水; COD、SS; 循环回用; 达回用水质标准. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 接管处理; 达到武南污水处理厂接管标准. 噪声; 生产、公辅设备; Laeq; 隔声、减振; 厂界噪声达到 GB12348-2008 相应标准. 固废; 一般固废; 废包装袋; 外售处置; “零”排放，不造成二次污染. 粉尘渣; 厂商回用. 危险固废; 废液压油; 委托有资质的单位处置. 废活性炭; 委托有资质的单位处置. 含油抹布手套; 环卫处理. 生活垃圾; 环卫部门处理. 清污分流、雨水管网建设; 达至规范化要求，雨水排放口依托原有. 卫生防护距离; 本项目生产车间设置100m卫生防护距离. “以新带老”措施; 无. 总量平衡具体方案; 水污染物排放总量在武南污水处理厂内平衡. 合计. 6、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废水：本项目注塑机冷却水及塑料冷却水通过循环系统进行冷却，再循环回用，不外排；生活污水依托礼嘉天源包装厂污水总排口接入礼洛公路上的市政污水管网排入武南污水处理厂集中处理，处理尾水达标排放武南河。对周围水体环境影响很小。 （2）废气：本项目注塑成型工序产生的非甲烷总烃由捕风集气罩收集并经活性炭吸附装置吸附后通过1根15米高排气筒（1#）达标排放。粉尘未被捕集到的部分和未被出去的部分以及注塑成型工序产生的非甲烷总烃未被捕集到的部分通过加强车间通风换气以无组织的形式排放，对周围环境影响很小。 （3）噪声：本项目各设备产生的噪声源强约为75dB(A)~85dB(A)，高噪音设备少，经过厂房隔声、减振和户外几何距离衰减后，厂界噪声可达标排放，不会扰民。 （4）固废零排放，对环境不产生二次污染。 7、项目污染物总量控制方案 大气总量考核因子：非甲烷总烃，无组织废气不申请总量。 根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》苏环办[2014]148号文件的要求“烟粉尘、挥发性有机物实行实行现役源（治理、技改等非关闭类项目）2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代”。本项目大气总量考核因子非甲烷总烃需按照该文件的要求执行。 水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，总量考核因子为SS。本项目排放的水污染物总量在武南污水处理厂内平衡。 污染物名称; COD; SS; NH3-N; TP. 总量控制指标; 0.058/0.007; --; 0.004/0.0007; 0.0007/0.00007. 总量考核指标; --; 0.043/0.001; --; --. 注：接管申请量/排放外环境的量，单位t/a。 本项目总量考核指标由建设单位提出申请，经常州市武进区环境保护局批准下达。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在建设期与营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 - 本报告表附图、附件： 附图 （1）项目地理位置图 （2）项目周边概况图 （3）厂区平面布置图 附件 （1）环评委托书 （2）企业投资项目备案通知书 （3）申报登记表 （4）营业执照 （5）租房协议 （6）土地证 （7）污水接管证明 （8）现状监测报告 （9）建设单位承诺书 （10）建设项目环评审批基础信息表